山东神工化工集团股份有限公司

二0二三年突发环境事件应急救援演练

（液氯钢瓶泄漏事故

专项应急救援演练）

编制： 环保部

2023年5月11日

山东神工化工集团股份有限公司

突发环境事件应急救援演练实施方案

| 演练方案名称 | 液氯钢瓶泄漏事故应急演练方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练地点 | 三氯化铝车间气化间 | 演练时间 | 2023年5月14日 （上午8:30） |
| 组织单位 | 环保部 | 协助单位 | 生产车间、安全、技术部等 |
| 演练所需器材 | 空气呼吸器、过滤罐式防毒面具、冷烟火、防化服、抱箍、橡胶垫等 |  |  |

- 演练目的

为提高企业生产安全事故应急救援能力，有效处置各种突发环境事件，建立和完善科学、有效、运转良好的应急救援体系，检验《公司突发环境事件应急救援预案》编制的科学性和可行性，暴漏预案的缺陷，并持续改进。检验应急部门人员对事故应急预案的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果，分析应急培训需求。检验应急救援人员的相互协调能力，提高全员的应急意识。经研究决定，于5月14日在生产厂区内进行氯气钢瓶泄漏事故应急救援演练。

- 演练依据

- 《山东神工化工集团股份有限公司安全生产事故应急救援预案》

- 演练要求

- 演练要求是指为确保演练安全而制定的，演练安全包括演练参与人员的安全，也包括公众和环境的安全，确保演练安全是演练策划过程中的一项极其重要的工作。

- 演练过程中所有消息和沟通必须强调这是一次演练，以保证演练人员和可能受其影响的人员都知道这是一次模拟紧急事件。

- 参与演练人员不得随意进入危险区域，不得指挥他人进入危险区域。

- 演练过程中不得把假想事故、情景事件或模拟条件错当成真，特别是在可能使用模拟的方法提高演练真实程度的地方。

- 演练不应在极端的气候条件进行，不应为了演练需要的情景而污染环境或造成其他危险。

- 参演的应急设施、人员不得预先启动、集结，所有演练人员在演练前应处于正常的工作状态。

- 演练过程中若发生真正的紧急情况时应立即终止、取消演练的程序，迅速、明确地通知所有演练人员从演练转到真正的应急救援工作。

- 演练准备工作内容

- 1、编写演练方案及演练脚本。

- 2、评价人员应提前到位，按职责划分，做好考核记录。

- 3、现场模拟准备：模拟事故氯气泄漏钢瓶做一标记，中毒人员到指定位置。

- 4、交通工具和通讯工具等准备。

- 5、录像提前到位，做好现场摄影。

- 6、其他应急准备的物质。

- 五、演练技术支撑及保障条件

- 1、演练技术依据《安全生产法》、《生产事故演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）等规章制度.

- 2、人员要分工明确、职责清晰、数量满足演练要求。

- 3、演练经费充足，保障充分。

- 4、器材使用管理科学、规范、满足演练需要。

- 5、场地选择符合演练策划情景设置要求。

- 6、演练活动安全保障条件准备到位并满足要求。充分考虑到演练实施中可能面临的各种风险，制定必要应急预案或采取有效控制措施。

- 7、采用多种通信保障措施，有备份通信手段。

- 六、  演练情景说明

2023年5月14日上午8：30，三氯化铝车间正在紧张有序的生产，突然氯气汽化（氯气房）岗位正在使用过程中的钢瓶焊缝处发生泄漏，瞬间钢瓶周围被黄绿色气体所包围。

- 当班通氯人员发现险情后，其中一人戴上过滤式防毒面具进入现场查看事故具体情况，查明后向另两名工作人员说明，然后拨打公司安全部电话8057036，通知事故具体情况；

- 另两名名工作人员佩戴好相应的防护器材（空气呼吸器、防化服），携带相应的堵漏工具进入现场进行堵漏；堵漏失败后向指挥员报告“堵漏失败，请求将钢瓶推向防险池”，指挥员同意后，进行操作，同时做出向防险池补加液碱动作。最后向指挥员报告险情排除。

- 环境检测组进入现场对环境进行检测，向指挥员报告

- 指挥员向指挥长报告险情排除救援结束。

七、氯气的理化性质及危害性

1、理化性质

黄绿色、有刺激性气味的气体，液化后为黄绿色透明液体。。本品高毒，具刺激性，对环境有严重危害，对水体可造成污染。不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氮、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。若遇高温高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

2、危害性

对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状加重外，出现呼吸因难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔肺气肿等并发症。吸入极度高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击祥”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯气时，暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。对环境有严重危害，应特别注意对水体的污染和对植物的损害，对鱼类和动物也应给予特别注意。

3、潜在危险评估

公司年氯气使用量为9000吨，使用1吨钢瓶储存和运输，使用部门位于厂区中部偏北，东侧为办公楼、西侧为蒽醌车间、南北均为空地。

氯属有毒气体，禁止露天存放，不得使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，必须储存在专用库内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿皮不宜超过80%。应横向卧放，防止滚动，并留出吊运间距和通道；存放高度不得超过两层；存放期不得超过三个月。应与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行剧毒品“五双”管理制度。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进人塔罐、容器和限制性空间作业前，必须对设备内气体采样分析，办理《设备内安全作业证》，并有人监护。

出现氯泄露的情况有如下几种：(1)误操作；(2)设备、管道、阀门损坏泄漏；(3)钢瓶及设备本身存在缺陷，或使用保养维护不力；(4)其它因素。

- 演练组织机构

- 8.1 应急组织体系

成立以生产副总为组长的应急工作领导体系，下设各应急抢险小组，实现部门、人员全覆盖，遇突发事件统一领导和指挥全公司的应急救援工作。

总指挥：田    刚

现场指挥：岳廷林

抢险救援组

通讯联络组

警戒疏散组

医疗救护组

事故监测组

后勤保障组

处置技术组

应急救援指挥部成员：生产、技术、安全、环保、行政、财务、车间等部门负责人。应急指挥部设在监控室。

- 8.2 指挥机构及职责

8.2.1	总指挥职责

（1）根据泄漏具体情况，划定本单位警戒隔离区域；

（2）组织抢救、撤离遇险人员；

（3）制定处置措施（工艺控制、工程抢险、防范次生及衍生事故）；

（4）调集、协调应急救援资源，下达应急疏散指令；

（5）及时将现场情况及救援进展情况进行上报；

（6）根据险情变化情况，对救援行动及时作出相应调整;

（7）负责事故信息的上报、发布等工作；

（8）组织事故调查和善后处理工作。

8.2.2 现场指挥职责

（1）按照总指挥的指令，负责现场应急救援指挥工作；

（2）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

（3）负责整合调配现场应急资源，协调各专业救援组的人力、物力；

（4）及时向公司应急指挥部和总指挥汇报应急处置情况；

（5）收集、整理应急处置过程的有关资料，参与事故调查处理工作；

（6）核实应急终止条件并向应急指挥部请示应急终止；

（7）组织好本单位义务消防队与外部消防力量的配合。

8.2.3 抢险救援组职责

- 根据事故情景，按照现场指挥要求对事故现场进行控制和处理（堵漏）；

- 服从现场指挥的安排，迅速有效开展抢险救援工作；

（3）救援人员佩戴防化服和空气呼吸器、戴防护手套后，方可进入现场救援；

（4）协助现场指挥制定堵漏方案；根据泄漏情况采用合适的堵漏工具进行堵漏；

（5）进入事故现场抢救受伤或中毒人员；

（6）负责事故现场侦察、报告；

（7）控制危险源、危险因素，掩护工程抢险组等人员工作；

（8）遇可能危及救援人员安全的紧急情况有权采取紧急撤离措施。

8.2.4通讯联络组：

（1）根据事故情景，在应急救援相关部门或人员之间进行音频、视频信号或数据信息互通；

（2）听从总指挥和现场指挥的安排，必要时向相关部门报警（消防119；救护120；治安110；交通122），并通知有关社会团体、相邻单位，甚至下风向村庄；

（3）报警时候说明事故单位和地点；

（4）说明事故类型和大小；

（5）说明报警人的姓名、单位及电话号码；

（6）报警后迅速到路口等候救援车辆，指引进入事故现场。

8.2.5警戒疏散组：

（1）根据氯气扩散趋势、泄漏所涉及的范围等相关内容对危险区域进行评估，确定警戒隔离区，并拉起警戒线；

（2）在警戒隔离区边界设警示标志，并设专人负责警戒；

（3）对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关人员和车辆进入。

（4）清理主要交通干道，保持道路畅通；

（5）合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入；

（6）根据事故发展、应急处置和动态监测情况，适当调整警戒隔离区；

（7）将警戒隔离区内与事故应急处理无关人员撤离至安全区，撤离时选择正确的方向和路线；

（8）指导疏散人员就地取材（如毛巾、湿布、口罩），采取简易有效的措施保护自己。

8.2.6医疗救护组：

（1）对抢险人员救出的伤员进行现场急救和登记，并将受害人员从危险现场转移到安全区域；

（2）对受伤人员进行临时紧急救治，然后以最快的速度将救出的伤员护送到附近医院；

（3）根据事故情况，协调、配合医疗卫生专家开展救援。

8.2.7处置技术组：

- 负责提供事故应急救援的技术支持，保证处置的技术性问题。

- 在有毒物质泄漏或火灾中产生有毒气体的事故中，负责侦察、核实、控制事故区域的边界和范围，并掌握其变化情况。

- 按照规定规范处理应急事项，在技术上提供服务.

8.2.8后勤保障组

- 负责抢险救援物资、资金的及时供应，保证物资的质量和数量；

（2）按照应急指挥部的指令，及时将抢险物资运送到指定地点。

8.2.9事故监测组

- 控制、记录进入现场救援人员的数量，救援结束清点人员、车辆及器材；

- 对氯气的浓度、扩散等情况进行动态监测；

- 测定风向、风力、气温等气象数据；

- 确认装置、设施、建（构）筑物已受到破坏和潜在的威胁；

- 监测现场及周边污染情况；

- 及时将各类信息上报应急指挥部和现场指挥。

8.2.10其他成员职责

王海涛：为应急救援提供物资保障，缺少救援物资随时供应。

张丽：协调救援所需物资，带领通讯联络组与外界沟通、联系。

张明阳：为应急救援提供资金支持及善后处理所需资金。

张茂雷：现场指挥救援，协助制定救援方案并实施。

8.3人员分工

8.3.1抢险救援组组长：张玉干

成员： 殷  鹏、刘宝明、田家中、李中刚、王木基

8.3.2通讯联络组：

组长：许  东     成员：张依海

8.3.3警戒疏散组：

组长：高伟       成员： 侯化增

8.3.4医疗救护组：

组长：任庆祺     成员：金秀、郭德侠

8.3.5医疗救护组：

组长：陈波       成员：周波、郭允富

8.3.6后勤保障组：

组长：贾  明     成员：张磊、李利

8.3.7事故监测组：

组长：任志平     成员：宋士成、田家广

九、现场布置

- 在氯气房设置冷烟火，安排专人燃放

- 十、应急救援演练程序

各级领导抵达现场设主席台观摩救援演练，各救援对集结等待命令。

现场指挥员（岳廷林）：报告总指挥，氯气泄漏应急救援演练准备完毕，请您指示。

总指挥（田刚）：现在我宣布: 氯气泄漏应急救援演练开始

1、事故发现和接报警

2023年5月14日上午8：30，三氯化铝车间正在紧张有序的生产，突然氯气汽化（氯气房）岗位正在使用过程中的钢瓶焊缝处发生泄漏，瞬间钢瓶周围被黄绿色气体所包围。

当班通氯人员发现险情后，其中一人戴上过滤式防毒面具进入现场查看事故具体情况，查明后向另两名工作人员说明，然后拨打公司安全处电话8057036，通知事故具体情况；值班接警人员问清报警人姓名、部门、联系电话；问明事故发生时间、地点、事故原因、主要毒物、事故性质、危害波及范围和程度、对救援的要求，同时做好记录。

2、事故处置

接到报警后值班人员立即逐级上报事故情况，并通知各应急小队紧急集合，马上到位，按照各自分工展开救援工作。

现场指挥向副总指挥报告：各应急小分队集合完毕，请指示。

指挥员：各应急救援组按照各自职责，马上开展救援。

各小组按照分工组织实施各自任务

抢险救援组：另两名名工作人员佩戴好相应的防护器材（空气呼吸器、防化服），携带相应的堵漏工具进入现场进行堵漏；堵漏失败后向指挥员报告“堵漏失败，请求将钢瓶推向防险池”，指挥员同意后，进行操作，同时做出向防险池补加液碱动作。最后向指挥员报告险情排除。

环境监测人员对现场、大气环境及下游河流进行检测，检测后报告指挥员合格情况。

指挥员向救援现场总指挥报告：“报告总指挥，泄漏险情排除，救援结束，队伍请求撤离”。

总指挥：撤回待命

总指挥向总指挥报告：氯气泄漏应急救援演练完毕，请您指示。

总指挥：保护事故现场，成立恢复生产抢修小组，作出工作方案，迅速恢复生产。

现场指挥带队到指定位置，等待领导讲评。

十一、救援工作结束

由于各行动组协调作战，事故得到有效控制，堵漏成功，恢复正常工作秩序，由现场指挥宣告应急演练结束。

（1）现场指挥员向总指挥报告：“报告总指挥，泄露险情排除，救援结束，队伍请求撤离，请指示”。

（2）总指挥：撤回待命，准备接受新的任务

（3）指挥员带队到指定位置，等待领导讲评。

十二、演练总结与评估

2023年5月14日上午8:30时，由环保部组织，公司分管安全、环保副总、各相关处室领导以及生产一线工人参与，进行了氯气泄漏应急救援演练。整个演练历时1个小时，取得了良好效果。环保部针对本次应急演练，做了充分的准备，成立了演练领导小组、指挥部、6个应急救援小组，对本次演练的程序、人员分工进行全方位的指挥和部署。本次应急演练使用绿色烟雾弹3罐、钢瓶专用堵漏工具1套、消防服2套、空气呼吸器2套、过滤式防毒面具4套。抢险堵漏小分队在模拟抢险过程等方面，准备齐全，资源充备，为本次应急预案的演练，真正做到了保障到位。在险情发生的第一时间, 工作人员冷静、沉着，做出了正确的判断，如何正确报警，如何正确施救，如何疏散，如何自救和逃生。

公司领导非常重视本次演练，提供了大量的人力、物力给予支持。通过本次应急演练，充分体现了职工的精神面貌，加深了广大员工对消防安全知识的理解和消防器材正确使用的实战技能，使员工清晰的认识到如何面对突发的紧急情况，为企业的安全生产工作的开展，起到了积极作用。实现了“科学、安全、有序、快速”应对险情的目标，提高了各部门领导应对突发事件的指挥处置能力，取得了预期的演练效果。本次演习也存在不足之处：处理险情时不严肃，吵杂声大，不能体现紧张气氛。

通过本次氯气泄漏应急演练、险情自救和正确使用空气呼吸器的实战演习，体现了全体干部职工是一个有战斗力和执行力的集体。今后，我们将在这次的演习基础上进一步总结经验，提高员工处理各类突发环境安全事故的应急能力，让安全意识深入人心，从源头上和根本上杜绝各种安全事故的发生。

- 演练评估表

| - 评估项目 | - 评估内容及要求 | - 评估意见 |
| --- | --- | --- |
| - 1演练目标制定 | - 是否制定目标 | - 是□ √ 否□ |
|  | - 目标是否有针对性、是否完善 | - 是□√ 否□ |
| - 2演练原则 | - 是否结合实际、合理定位 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否着眼实战、讲究实效 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否精心组织、确保安全 | - 是□√ 否□ |
| - 3演练计划、方案 | - 是否根据实际制定了计划、方案 | - 是□√ 否□ |
|  | - 计划方案的合理性是否符合 | - 是□√ 否□ |
| - 4演练组织机构 | - 是否成立演练组织机构 | - 是□√ 否□ |
|  | - 组织机构是否完善、职责明确 | - 是□√ 否□ |
|  | - 组织机构、人员履职情况 | - 是□√ 否□ |
| - 5演练情景设置 | - 情景设置是否符合实际 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否带来次生灾害 | - 是□√ 否□ |
| - 6保障体系 |  |  |
| - （1）人员保障 | - 人员救援能力是否满足要求 | - 是□√ 否□ |
|  | - 人员布置是否合理 | - 是□√ 否□ |
| - （2）经费保障 | - 是否纳入年度预算 | - 是□√ 否□ |
|  | - 演练经费是否及时拨付 | - 是□√ 否□ |
|  | - 经费使用是否节约、高效 | - 是□√ 否□ |
| - （3）场地保障 | - 演练场地选择是否合理 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否干扰正常生产生活 | - 是□√ 否□ |
|  | - 场地是否有足够的空间、良好的交通 | - 是□√ 否□ |
| - （4）物资器材保障 | - 物资器材是否满足救援需求 | - 是□√ 否□ |
|  | - 物资器材选型是否合理 | - 是□√ 否□ |
| - （5）通讯保障 | - 器材是否满足通讯要求 | - 是□√ 否□ |
|  | - 器材选型是否合理 | - 是□√ 否□ |
| - 7应急演练实施 |  |  |
| - （1）演练启动 | - 演练前总指挥是否对演练的意义、目的、组织机构及职能、分工、演练方案、演练程序、注意事项进行统一说明。 | - 是□√ 否□ |
| - （2）演练指挥及行动 | - 是否有总指挥负责全过程的指挥及控制 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否按照演练方案开展各项活动 | - 是□√ 否□ |
|  | - 各救援组织是否按照各自职责进行 | - 是□√ 否□ |
|  | - 施救方案、方法是否科学合理 | - 是□√ 否□ |
| - 8演练结束与终止 | - 结束与终止条件是否合理 | - 是□√ 否□ |
|  | - 是否指定专人对现场进行清理和恢复 | - 是□√ 否□ |
|  | - 后期处置是否合理 | - 是□√ 否□ |
| - 9其他意见 |  |  |
| - 评估人签字 |  | - 日期： |

二O二三年五月十四日